DESMONTAJE DE ACCESORIOS PARA PINTAR LA MOTO

EXTRACCION DE GUARDABARROS TRASERO:

- Si tenemos trasportín, hay que quitar los tornillos laterales para quitarlo (foto 1)

- Quitar ambos asientos (foto 1).

- Quitar las 2 tuercas que hay debajo del asiento trasero, las cuales sujetas el guardabarros trasero con el chasis (foto 2)

- Quitar la caja de plástico porta-herramientas (foto 3).

- Desconectar los bornes que hay debajo del asiento delantero, junto a la caja de fusibles, de los intermitentes y luz de freno (foto 4) no tienen confusión, ya que cada intermitente tiene un color (amarillo-negro y verde-negro)

- Ahuecar las patillas que sujetan los cables por dentro del guardabarros trasero, para poder liberarlos (foto 5).

- Extraer la parte exterior del guardabarros trasero, ya que viene en 2 trozos.

- Quitar los 3 tornillos que sujetan el faro trasero y los 2 que hay por debajo que sujetan la matricula (foto 5). Estos tornillos llevan unas gomas aislantes que también quitaremos y colocaremos con los tornillos en el faro y matricula para su posterior montaje.

- Por la parte interior del trozo de guardabarros trasero que queda, veremos 2 tuercas, una a cada lado que hay que quitar para poder sacar dicho guardabarros (foto 6).       YA TENEMOS EL GUARDABARROS TRASERO QUITADO.

EXTRACCION DE GUARDABARROS DELANTERO:

- Quitamos los 4 tornillos ( 2 a cada lado)que sujetan el guardabarros delantero, por el interior de la horquilla delantera (foto 7). YA TENEMOS EL GUARDABARROS DELANTERO QUITADO.

EXTRACCION DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE:

Es conveniente que este depósito no tenga gasolina para facilitar su extracción, si no habría que vaciarlo.

1.- Quitar el tornillo que hay junto al asiento delantero (foto 8), y volver a poner en su orificio para facilitar el montaje.

2.- Quitar los 2 tornillos laterales que hay en la parte delantera (foto 9) ), y volver a poner en su orificio para facilitar el montaje.

3.- Hay 2 manguitos de gasolina, uno en la parte izquierda y otro en el centro (atrás) debajo del depósito, los cuales hay que aflojar sus abrazaderas metálicas y quitar con cuidado por si se sale algo de combustible (foto 10).

4.-Abrir la tapa del depósito y quitar el tornillo allen que lleva para poder extraerla. YA TENEMOS EL DEPOSITO QUITADO.

EXTRACCION DE LA TAPA LATERAL:

1.- Hay una tapa en la parte izqda., debajo del contacto, la cual también conviene pintar ya que en mi caso tenía roces de las llaves (foto 11).

2.- Para quitarla solo hay que quitar los 2 tornillos y ya está. Volverlo a colocar en su sitio para facilitar el montaje.

ESPERO QUE OS SIRVA DE AYUDA.